ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ

Многофункциональный интерфейсный преобразователь SES-INT-UART\RS232-1

Универсальный дуплексный интерфейсный преобразователь UART/RS-232 позволяет без дополнительных элементов на плате связываться к инструментальным компьютером. Предусмотрена возможность работы на нестандартных скоростях приема и передачи, что актуально для систем на базе MSC-51. Для обеспечения передачи данных на разных скоростях приема и передачи без потерь (т.е. для ситуаций опережения и отставания в передаче/приеме) предусмотрен буфер объемом 64кБайт.

Основные технические характеристики:

Габаритные размеры , Ш*Д*В:			150мм*70мм*35мм

Скорость обмена					от 1 кбит/с до 150кбит/с

Возможность установки произвольной

скорости обмена					есть, дискретно с шагом 60 бит/с

Защита от переполнения				буфер 64кБайт

Возможность установки разных скоростей на

входе и на выходе					есть

Наличие ЖКИ					есть

Отображение количества

переданных посланных байт			есть

Энергонезависимая память

текущих настроек					есть

Возможность питания от USB интерфейса	есть

Гальваническая развязка				опция

Напряжение питания от сетевого адаптера, В:	от +10В до +15В

Рабочая температура, градус Цельсия:	от  0 до +85